THOMSON 32D12  снята с рабочего  ТВ. ,   TRETON V5.7T

PANEL  -  DTW0315CK06-D

MAIN – 40-MS82VG-MAE2LG , Tuner 07-380F15-NFHG (TDQ-3CB)

FLESH -2532BVSIG

POWER- SHP3206A-101H

Отключить мелодию при включении .

- Включить ТВ.

- Нажать меню

- Выбрать  настройки изображения

- Выбрать строку контрастность

- Быстро набрать код 9735

- В  Main Factory  брать шестую строку  (6-NVM  RESET      DO  )  и в право курсором сделать сброс

- Опуститься на  восьмую строку ( POWER ON MODE )  установить  STB  значения

- Выключить ТВ. POWER OF

- Установить значение  D/K  , с делать  авто настройку каналов

Могут  быть варианты  POWER ON MODE  установить  ON ,  и  коды  9705 , 1950